Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Воскресенская церковь Знаменского монастыря», 1876 г., расположенного по адресу:

Курская область, город Курск, ул. Луначарского, 4А

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года          № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории                         и культуры) народов Российской Федерации», Положением                                    об управлении по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 15.09.2020 № 274-пг, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Воскресенская церковь Знаменского монастыря», 1876 г., расположенного по адресу: Курская область, город Курск, ул. Луначарского, 4А.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                         на начальника отдела разрешительной документации и учета объектов культурного наследия управления по государственной охране объектов культурного наследия Курской области А.И. Куткову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления                                                                 И.Г. Аникеева

УТВЕРЖДЕН

приказом управления

по государственной охране

объектов культурного наследия

Курской области

от _________________ №________

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения

«Воскресенская церковь Знаменского монастыря», 1876 г., расположенного по адресу: Курская область, город Курск,

ул. Луначарского, 4А

Местоположение и градостроительные характеристики:

объект культурного наследия регионального значения «Воскресенская церковь Знаменского монастыря», 1876 г., расположен                 в северо-восточной части территории монастыря, его роль                                       в композиционно-планировочной структуре старой части города и его панорамах;

участок Воскресенской церкви Знаменского монастыря плотно зажат с юга и запада территорией электроаппаратного завода и зданием областного краеведческого музея (быв. Архиерейского дома),                                 в непосредственной близости от Знаменского собора. Северный фасад церкви хорошо просматривается с Красной площади, выступая из-за апсид Знаменского собора. Со стороны Красной площади, территория монастыря обнесена металлической кованой оградой, установленной в 1995 г.

Архитектурно-эстетические особенности:

Объемно-пространственная и планировочная композиция здания:

Воскресенская церковь представляет восьмистолповый одноэтажный крестово-купольный храм с двухсветными помещениями и цокольным этажом.

К центральному объему с востока, севера и юга примыкают                      три полукруглые апсиды, образуя форму трехлистника.

С восточной стороны к притвору примыкает кирпичная одноэтажная

пристройка, не имеющая окон, но снабженная тремя глухими двустворчатыми металлическими воротами. В пристройке через отдельный вход можно попасть в подземное помещение под пристройкой.

К западному входу ведет высокое двухсходное крыльцо.

Особенностью церкви является отсутствие колокольни                                    в объёмно-планировочной структуре. Звонницу обустроили на колокольне Знаменского собора.

Объемная композиция объекта:

центральный купол возвышается над средней частью (наос) (помещение для молящихся), опирается на восемь опорных столбов (пилонов), имеющих в плане форму неправильных пятиугольников.

От центра крестообразно расходятся четыре основных блока (притвор, алтарная часть и два боковых придела), которые формируют пространственный крест. Угловые помещения между рукавами креста сделаны пониженными, что визуально и конструктивно подчеркивает доминирующую роль центрального светового барабана.

Фасады, материал стен:

стены объекта выложены из красного лицевого кирпича и окрашены по кирпичу.

Архитектурно-художественное оформление одинаковое на всех фасадах, имеющих единое цветовое решение.

По центру барабана и второго света боковых блоков размещены круглые окна. Окна боковых блоков несколько меньше по диаметру, чем на барабане.

Нижние и верхние окна имеют одинаковое обрамление из валика                с полочкой внутри.

Первый ярус церкви отделен от верхнего яруса поясом из трех рядов прямых полок и одного, несколько ниже опущенного, декоративного валика.

Аркатурный пояс, проходящий в обрамлении оконных проемов первого яруса, в сильно уменьшенном виде проходит над карнизом                     в завершающей части храмовых блоков и еще более мелкий в завершении барабана.

Декор аркатурного пояса нижнего яруса состоит из плоских пилястр, расположенных вдоль откосов оконных проемов и на тех же местах                          у ложных окон. Капитель этих пилястр, размещенная в пятах арочных завершений, является своеобразной базой для криволинейных тяг, идущих по верху проемов.

Аркатурный пояс второго света боковых объемов имеет декор в виде

чередующихся ширинок и расположенного над ними пояса, повторяющего форму ниш.

Аркатурный пояс барабана оформлен также как на ниже расположенных остальных блоках, но без пояса над нишами.

Цокольный этаж оформлен рядом прямоугольных филенок                          и рамными кирпичными наличниками оконных проемов.

Крыши и кровли:

центральный купол покрыт после реставрации 2006-2015 гг. нержавеющей стали с декоративным покрытием позолотой.

Кровли боковых блоков после реставрации 2006-2015 гг. выполнены из неокрашенной нержавеющей стали.

Интерьеры:

планировка храма после реставрации 2006-2015 гг. приближена                 к первоначальной.

Центральный купол над средней частью (наос) (помещением                   для молящихся) опирается на восемь опорных столбов (пилонов), имеющих в плане форму неправильных пятиугольников.

От центра крестообразно расходятся четыре основных блока (притвор, алтарная часть и два боковых придела), которые формируют пространственный крест.

Угловые помещения между рукавами креста сделаны пониженными, что визуально и конструктивно подчеркивает доминирующую роль центрального светового барабана.

Объемно-пространственная композиция церкви, 1876 г., состоящая из средней части (наос). С востока к наосу примыкает трехлепестковая апсида (триконх), с запада – притвор;

местоположение, градостроительные характеристики и высотные отметки по венчающим карнизам;

завершение (купол храма, фигурное основание под крестом)                   (после реставрации 2006-2015 гг.);

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, 1876 г., включая местоположение, размер, форму               и оформление оконных и дверных проемов, фронтоны порталов, пилястры, карнизы, модульоны, аркатурный пояс; материал и характер отделки фасадных поверхностей, включая окраску по кирпичу;

характер столярных и металлических заполнений оконных                       и дверных проемов, 1876 г.;

колористическое решение фасадов и кровель, 1876 г. (уточняется               в процессе комплексных научных исследований);

пространственно-планировочная структура интерьеров церкви,             1876 г., в пределах капитальных стен, опор и сводчатых перекрытий;

материал и характер отделки стен и сводов в интерьере,                          1876 г. (уточняется в процессе комплексных научных исследований).

Функциональная ценность:

в строительной истории церкви можно выделить следующие этапы:

1876 г. – возведение ныне существующего объема;

1926-1927 гг. – снос купола и кровель боковых объемов, пристройки   к храму, устройство в интерьере перегородок и второго этажа                             в подкупольном пространстве, все эти приспособления к настоящему времени разобраны;

2006-2015 гг. – воссоздание купола и кровель боковых объемов, архитектурно-декоративного оформления интерьера храма, устройство новых крылец и порталов входов.

Фотографические изображения предмета охраны

объекта культурного наследия регионального значения

«Воскресенская церковь Знаменского монастыря», 1876 г., расположенного по адресу: Курская область, город Курск,

ул. Луначарского, 4А

|  | Северный фасад |
| --- | --- |
|  | Фрагмент северного фасада |
|  | Западный фасад |
|  | Фрагмент западного фасада |
|  | Южный фасад |
|  | Юго-восточный фасад |
|  | Восточный фасад |
|  | Интерьер. Боковой придел |
|  | Интерьер. Потолок бокового придела |
|  | Интерьер. Средняя часть (наос) |
|  | Интерьер, наос, подкупольное пространство |
|  | Интерьер. Вид на алтарь |
|  | Интерьер, вид на среднюю часть |
|  | Интерьер, цокольный этаж, панорамное фото |
|  | Интерьер, помещение под входом на южном фасаде |